Questions de révision – La résistance et le % de rendement

Sciences 9e  - Module 4 – L’électricité et électrotechnique

- Quelle est la résistance d’une ampoule électrique dans laquelle une pile de 12 V fait circuler un courant de 2,4 A ?

- On branche un grille-pain dont la résistance est de 145 Ω à une source de 120 V.  Quelle est l’intensité du courant qui circule dans le grille-pain?

- Quelle est la différence de potentiel aux bornes d’une résistance de 1500 Ω dans laquelle circule un courant de 0,075 A (ou 75 mA) ?

- On relie une rallonge électrique dont l’intensité nominale est de 15 A à une source de 120 V.  Quelle est la plus petite résistance avec laquelle on peut utiliser cette rallonge sans danger ?

- Trouve le rendement d’une ampoule fluorescente de 23 W utilisée quatre heures par jour et qui produit pendant cette période 6,624 x 104 J d’énergie lumineuse utile.

- Une ampoule à incandescence de 100 watts produit environ 6,624 x 104 J sur une période de quatre heures.  Quel est le rendement de cette ampoule ?

- En te basant sur tes réponses de 5 et 6,  combien d’argent économiseras-tu en un mois de trente jours si tu remplaces 25 des ampoules à incandescence de 100 W par les ampoules fluorescentes de 23 W ?  Garde à l’esprit que les ampoules fonctionnent quatre heures par jour et que l’électricité coûte 0,10 $ par kilowattheure.

- Explique en tes propres mots, ce qu’est la résistance électrique.

- Énonce la loi d’Ohm et indique l’unité de mesure de chaque variable qui intervient dans cette loi.

- Nomme trois caractéristiques d’un fil qui influent sur sa résistance électrique.

- Quelle est la tension aux bornes d’une résistance de chauffe-eau électrique de 32 Ω lorsqu’un courant de 6,8 A y circule ?

- Mathieu affirme que, si la résistance d’une charge augmente, l’intensité du courant qui y circule augmente aussi.  Angela affirme au contraire que, si la résistance d’une charge augmente, l’intensité du courant diminue.  Selon toi, qui a raison.  Mathieu ou Angela ?  Justifie ta réponse.